计算机科学与技术学院计算机系统基础课程实验报告

| 实验题目：实验四 设计MIPS五级流水线 模拟器中的Cache | 学号：202000130198 |
| --- | --- |
| 班级： 20.4 | 姓名： 隋春雨 |
| Email：202000130198@mail.sdu.edu.cn |  |
| 实验目的： ①Cache 结构及功能的设计 ②了解指令流水线运行的过程 ③探究 Cache 对计算机性能的影响 |  |
| 实验软件和硬件环境： 实验软件：ubuntu、Clion2020 硬件环境：多路处理器计算机教学实验系统 由四片四核龙芯3A处理器构成的16核CC-NUMA结构、内可配置 外可扩展结构的实验硬件平台。 |  |
| 实验原理和方法： - 有关Cache的知识 Cache的出现是为了解决CPU越来越快、但是主存却没有跟上CPU的速度的矛盾的存在。 Cache存储器：电脑中为高速缓冲存储器，是位于CPU和主存储器DRAM（Dynamic Random Access Memory）之间，规模较小，但速度很高的存储器，通常由SRAM（Static Random Access Memory静态存储器）组成。 CPU的速度远高于内存，当CPU直接从内存中存取数据时要等待一定时间周期，而Cache则可以保存CPU刚用过或循环使用的一部分数据，如果CPU需要再次使用该部分数据时可从Cache中直接调用，这样就避免了重复存取数据，减少了CPU的等待时间，因而提高了系统的效率。Cache又分为L1Cache（一级缓存）和L2Cache（二级缓存），L1Cache主要是集成在CPU内部，而L2Cache集成在主板上或是CPU上。 Cache的功能是提高CPU数据输入输出的速率。Cache容量小但速度快，内存速度较低但容量大，通过优化调度算法，系统的性能会大大改善，仿佛其存储系统容量与内存相当而访问速度近似Cache。 - Cache设计原理 32位访存地址按位分为三个部分：标签(tag)、组索引(set index)、块位移(block offset)。我们定义每部 分的宽度分别为CACHE_T、CACHE_S、CACHE_B（在cache.svh中定义）。另外还定义相联度为常量 CACHE_E，其含义是每组包含CACHE_E个缓存行(line)。 如果CACHE_B为4且CACHE_S为2，则每个cache行存储16个字节或4字，且整个cache分为4个组。 - Cache工作原理 Cache的工作原理如上图所示。给定32位地址时，高速缓存首先读取该地址中的组索引(set index)字段 i ，然后检查第i组 set[i] 是否存在标记(tag)匹配的行(line)。如果存在则缓存命中(cache hit)，否则缓 存未命中(cache miss)，我们需要从内存中载入一个块(block)到缓存行中。 在现实世界中，一台32位计算机上的内存在一个时钟周期内最多可以提供32位数据。因此，若从内存中 读取数据块，则需要大量的时钟周期才能获取所有数据。 在高速缓存未命中的情况下，如果所选集合中充满了有效(valid)行，并且我们选择了要替换的脏(dirty) 行，则应首先将数据写回(writeback)到内存中，然后将新数据加载到该行中。选择要替换的行的方式有 多种，如最久未使用(LRU)、随机替换(RANDOM)、先进先出(FIFO)； - 实验方法 - 按照实验指导书要求，书写指令Cache和数据Cache的代码 - 在pipe.c文件中将Cache文件include，对读写策略优化，目标是在数据读写时优先考虑Cache，再考虑主存。 - 调用实验run程序，对比数值的变化。通过修改相关参数等以进一步探究不同因素对Cache速度的影响。 |  |
| 实验步骤： 一、环境配置 （1）准备工作 本实验已经提供了支持MIPS 指令集的流水线计时模拟器，通过这个模拟器你将可以更好的了解计算机是如何运行的。这台计算机主要包括两个部分：CPU 和内存。计算机要执行的程序（包括代码和数据）都存储在内存中，CPU 会将指令从内存中取出，进行解码并且执行代码所表示的操作（包括算术运算、逻辑运算以及存储器控制操作）。要注意的是，这里的CPU 所采用的指令集是MIPS 。 - 理解书写 （1）阅读源码pipe.c, pipe.h, shell.c, shell.h （2）按照要求书写Cache，明确替换策略 ①dataCache ②instructionCache 其中实现的功能有初始化，写入，按地址从主存数据等。 ③策略：总是把最近最少用的那一块淘汰掉，即LRU（Least Recently Used）算法。当数据所占内存达到一定阈值时，要移除掉最近最少使用的数据。当所需数据在Cache中时，将该数据移到Cache的最前端，其他数据后移。当所需数据不在Cache中时，从内存中寻找到该数据，并将其插入Cache的最前端，其他数据后移。若此时有数据溢出，将最后端的元素写回主存（Cache中最近最小使用的），如果此位dirty位为1，说明在Cache中被修改，写回主存时需要对其进行相应的修改（因为此时已经和主存中的不一致了）。当分块局部化范围(即：某段时间集中访问的存储区)超过了Cache存储容量时，命中率变得很低。极端情况下，假设地址流是1,2,3,4,1 2,3,4,1,……，而Cache每组只有3行，那么，不管是FIFO，还是LRU算法，其命中率都为0。这种现象称为颠簸(Thrashing / PingPong)。LRU具体实现时，并不是通过移动块来实现的，而是通过给每个cache行设定一个计数器，根据计数值来记录这些主存块的使用情况。这个计数值称为LRU位。 - 加入延时，运行程序，观察性能。（部分截图如下） 把 cache 的逻辑嵌入到现提供的 MIPS 模拟器中即可，模拟器可以正确处理流水线中数据依赖问题，可以通过增加气泡的方式绕过并正确处理他们。我们的目标是让总的 cycle 尽可能的少，发挥 cache 应有的作用。这里用自检查批处理脚本，以检查编写的正确性。 - 修改 cache 的各项参数来探究 cache 对模拟器性能的影响 可以改变的参数有sets, block size, ways等，可以总结为Cache容量越大，命中率越高，Cycles越小；Cache的block在一定范围内越大命中率越高，若超出这个范围则恰恰相反。 ①减小cache组数（set） 结果：在实验所给数据中cycle数无变化，可能是因为所给数据的局限，并没有符合预想中的miss率上升，cycle数增加。 ②减小block size 结果：每行存储的数据减小，运行减慢。 ③减小ways 每组2或4行（称为2-路或4-路组相联）较常用。通常每组4行以上很少用。在较大容量的L2 Cache和L3 Cache中使用4-路以上。 结果：绝大部分测试点无变化，仅有一两个测试点缓慢减小的倍数。 - 改变替换策略——替换(Replacement)算法 ①随机替换算法（Random） 随机法是随机地确定替换的存储块。设置一个随机数产生器，依据所产生的随机数，确定替换块。这种方法简单、易于实现，但命中率比较低。 结果：顾名思义，弹出的数据是随机的，结果竟然也是“随机”的，随机算法有的测试点比LRU快，有的测试点比LRU慢。 ②先进先出FIFO （first-in-first-out） 这里是采取队列结构，最先进入Cache的元素将会从Cache中弹出，根据dirty位传回主存。 结果：绝大部分测试点无变化，仅有一两个测试点比LRU慢 ③最近最少用LRU （ least-recently used） 即一开始选用的方法 |  |
| 结论分析与体会： 1、通过实验理解了五级流水线 流水线是将计算机指令处理过程拆分为多个步骤，并通过多个硬件处理单元并行执行来加快执行速度。在三级流水“取指-译码-执行”的基础上，引入Cache，对读取速度进一步提高；此外，因为Load/Store指令很有可能会超过一个时钟周期，所以，我们加了访存和回写，用五级流水线的方式来解决。 - 取指令(IF)：根据PC的值从存储器取出指令。 - 指令译码(ID)：产生指令执行所需的控制信号。 - 取操作数(OF)：读取存储器操作数或寄存器操作数。 - 执行(EX)：对操作数完成指定操作。 - 写回(WB)：将操作结果写入存储器或寄存器。 - 通过实验进一步理解了Cache的相关知识 前提：大量典型程序的运行情况分析结果表明在较短时间间隔内，程序产生的地址往往集中在一个很小范围内，这种现象称为程序访问的局部性：空间局部性、时间局部性。 - 指令：指令按序存放，地址连续，循环程序段或子程序段重复执行 - 数据：连续存放，数组元素重复、按序访问 在CPU和主存之间设置一个快速小容量的存储器Cache，其中总是存放最活跃（被频繁访问）的程序和数据，由于程序访问的局部性特征，大多数情况下，CPU能直接从这个高速缓存中取得指令和数据，而不必访问主存，如果没有找到则再去主存中寻找，并根据所选策略对Cache进行更新等操作。如果没有Cache，就需要到主存中寻找，耗费较多时间。 3、解决了配置运行过程中的系列问题： ①要注意Python版本，且须配置环境变量和工具包，否则程序无法运行 ②go之后一直在跑，就是不halted 这时候可能是从Cache中取指有误，debug一下，打印Cache中的返回值与memread的返回值对比一下。 #ifdef DEBUG // 仅在Debug时被编译 ③递归栈过深 使用python写的递归程序如果递归太深, 那么极有可能因为超过系统默认的递归深度限制而出现的错误。这是需要人为设定。 4、在Cache的设计中体会到多级结构设计的重要性 使用了结构体设计多级结构，Cache由set组成，set由line组成，line由valid,tag,data组成……这样子定义结构体层次清晰直观，在对参数和替换策略修改的时候也比较方便。 5、/* each of these functions implements one stage of the pipeline 以下各个函数分别实现流水线的各个阶段 */ void pipe_stage_fetch(); void pipe_stage_decode(); void pipe_stage_execute(); void pipe_stage_mem(); void pipe_stage_wb(); 但为什么代码要“倒着写”？ pipe_stage_wb(); // 回写 pipe_stage_mem(); // 访存 pipe_stage_execute(); // 执行 pipe_stage_decode(); // 译码 pipe_stage_fetch(); // 取指 由上图中的cycle5可以清晰的看出，在这个cycle内其实是按着第一步的回写，第二步的访存，……这样子执行的。可以说是阶段上倒置，指令上正置。 附录：data_Cache.h - #ifndef DATA_CACHE - #define DATA_CACHE - #include "stdio.h" - #include "mips.h" - #include "stdbool.h" - #include "stdint.h" - typedef struct { // cache中的每一行 - uint8_t valid; //是否已存入数据 - uint8_t dirty; - uint8_t lru; // 记录存入时间 太大影响运行时间 - uint32_t line; // 行号 - uint8_t data[32]; // 32字节 - } data_cache_line; - typedef struct { // 数据cache - data_cache_line data_cache_set[256][8]; // 256组，每组8行 - } data_cache; - void data_cache_init(); // 初始化 - void mem_write_data_cache(uint32_t address, uint32_t value); // 修改数据 - void data_cache_load(uint32_t address); // 将数据写入cache - uint32_t data_cache_read(uint32_t address); // 从cache中读取数据 - extern int data_pause; - #endif Data_cache.c - #include "mips.h" - #include "pipe.h" - #include "shell.h" - #include <assert.h> - #include <stdio.h> - #include <stdlib.h> - #include <string.h> - #include "data_cache.h" - data_cache cache; - int data_pause = 0; - // 初始化 - void data_cache_init() { - int i, j; - for (i = 0; i < 256; i++) { - for (j = 0; j < 8; j++) { - cache.data_cache_set[i][j].valid = 0; - cache.data_cache_set[i][j].lru = 0; - cache.data_cache_set[i][j].dirty = 0; - } - } - } - // 从cache中读取数据 - uint32_t data_cache_read(uint32_t address) { - uint32_t line = address >> 13; - uint32_t set = (address >> 5) & (0xFF); // 组号 - uint32_t inneraddress = address & 0x1F; - // printf("data_cache_address: %x", address); - int i = 0; - for (i = 0; i < 8; i++) { - if (cache.data_cache_set[set][i].valid == 1 && - cache.data_cache_set[set][i].line == line) { //当前行号和对应的主存行号相同 - uint32_t tmp = address & 0x1F; //内部地址 - // uint32_t a = (cache.data_cache_set[set][i].data[tmp] << 0) ¦ - // (cache.data_cache_set[set][i].data[tmp+1] << 8) ¦ - // (cache.data_cache_set[set][i].data[tmp+2] << 16) ¦ - // (cache.data_cache_set[set][i].data[tmp+3] << 24); - // printf("res: %x", a); - return - (cache.data_cache_set[set][i].data[tmp] << 0) ¦ - (cache.data_cache_set[set][i].data[tmp+1] << 8) ¦ - (cache.data_cache_set[set][i].data[tmp+2] << 16) ¦ - (cache.data_cache_set[set][i].data[tmp+3] << 24); - } - } - data_pause = 49; // 停顿50个周期 - data_cache_load(address); // 写入data_cache - return data_cache_read(address); // 再次读取并返回 - } - // 修改数据 - void mem_write_data_cache(uint32_t address, uint32_t value) { //把本应写在主存address里的write写到cache里 - data_cache_read(address); // 保证修改数据在cache中 - uint32_t line = address >> 13; //取前19位 - uint32_t set = (address >> 5) & (0xFF); //取所对应的组号 - // printf("mem_address: %x", address); - int i; - for (i = 0; i < 8; i++) { - if (cache.data_cache_set[set][i].line == line) { // 找到对应的主存块 - uint32_t tmp = address & 0x1F; - cache.data_cache_set[set][i].dirty = 1; - cache.data_cache_set[set][i].data[tmp] = (uint8_t)(value >> 0) & 0xFF; - cache.data_cache_set[set][i].data[tmp+1] = (uint8_t)(value >> 8) & 0xFF; - cache.data_cache_set[set][i].data[tmp+2] = (uint8_t)(value >> 16) & 0xFF; - cache.data_cache_set[set][i].data[tmp+3] = (uint8_t)(value >> 24) & 0xFF; - return; - } - } - } - // 将数据写入cache中 - void data_cache_load(uint32_t address) { - uint32_t line = address >> 13; //取前19位，要写入的line - uint32_t set = (address >> 5) & (0xFF); //取所对应的组号 - uint32_t begin = (address >> 5) << 5; //块头 - int i = 0, pos = -1; - for (i = 0; i < 8; i++) { - if (cache.data_cache_set[set][i].valid == 0) { - cache.data_cache_set[set][i].valid = 1; - cache.data_cache_set[set][i].line = line; - cache.data_cache_set[set][i].lru = 0; - pos = i; - break; - } - } - // lru cycle - // 2、3 925848 - // 4 926721 - // 5 926527 - // 6 926430 - // 7 926333 - for (i = 0; i < 8; i++) { // 更新lru - if (pos != i && cache.data_cache_set[set][i].lru < 7) { - cache.data_cache_set[set][i].lru++; - // printf("更新lru"); - // printf("lru%d: %x %x", i, cache.data_cache_set[set][i].lru, cache.data_cache_set[set][i].dirty); - } - // printf("\n"); - } - // printf("%d\n", pos); - if (pos == -1) { - uint8_t max = 0; - // printf("---------------max-------------------\n"); - for (i = 0; i < 8; i++) { - if (max <= cache.data_cache_set[set][i].lru) { // 找到替换行 - max = cache.data_cache_set[set][i].lru; - pos = i; - printf("%d %d %d\n", max, pos, i); - } - } - // printf("--------------max---------------------\n"); - // printf("-----------------------%d-------------------------\n", pos); - if (cache.data_cache_set[set][pos].dirty != 0) { // 将脏数据写回 - // printf("写回脏数据\n"); - uint32_t tmp = (cache.data_cache_set[set][pos].line << 13) ¦ (set << 5); // 替换位置 - for (i = 0; i < 8; i++) { - mem_write_32(tmp, data_cache_read(tmp)); - tmp += 4; - } - } - cache.data_cache_set[set][pos].valid = 1; - cache.data_cache_set[set][pos].lru = 0; - cache.data_cache_set[set][pos].line = line; - } - for (i = 0; i < 8; i++) { // 写入cache - uint32_t tmp = mem_read_32(begin); - cache.data_cache_set[set][pos].data[i*4] = (uint8_t)(tmp >> 0) & 0xFF; - cache.data_cache_set[set][pos].data[i*4+1] = (uint8_t)(tmp >> 8) & 0xFF; - cache.data_cache_set[set][pos].data[i*4+2] = (uint8_t)(tmp >> 16) & 0xFF; - cache.data_cache_set[set][pos].data[i*4+3] = (uint8_t)(tmp >> 24) & 0xFF; - begin += 4; - } - } |  |